Инструкция по настройке модемов ACORP Sprinter@ADSL LAN420/W400G для IPTV

- Подключить ваш компьютер к порту LAN1, а приставку STB AmiNET - к порту LAN4.

- Создать соединение для Internet

Setup->New Connection->Type->PPPoE
Name = PPPOE
VPI = 0, VCI = 33
Authentication = Auto
Sharing = Disable
MTU = 1492
Установить галочки напротив NAT, Firewall, Enforce MTU, Default Gateway
Выполнить Apply

- Создать соединение для IPTV

Setup->New Connection->Type->Bridge
Name = IPTV
VPI = 0, VCI = 34
Sharing = Disable
Encapsulation = LLC
Выбрать в Select LAN = LAN group 2
Выполнить Apply

- Выполнить разделение групп

Setup->LAN Configuration
в LAN group 1 находятся все Ethernet-интерфейсы,
в LAN group 2 находятся IPTV
выбрать Ethernet4 в LAN group 1 и нажать Remove

Ethernet4 должен появиться в поле Interfaces, выбрать Ethernet4 и нажать Add в LAN group 2, после чего Ethernet4 должен появиться в поле LAN group 2.
Выполнить Apply

- Меню Advanced - IGMP Snooping
поставить галочку напротив Enable IGMP Snooping LAN group 2
Выполнить Apply

- Сохранить настройки 
Tools->System Commands->Save All

Порты LAN1-LAN3 предназначены для локальной сети и работе с Интернетом, порт LAN4 - только для IPTV.
Примечание: При переброске Ethernet интерфейсов по LAN group, могут возникнуть отказы в работе сетей. В этом случае рекомендуется удалить все интерфейсы из LAN group и заново добавить их в эту группу, либо сохранить настройки, перегрузить устройство и загрузить сохраненные настройки.