Настройка маршрутизатора  D-Link DVG-5112S

1. Подключить кабель от ШАНа в порт WAN маршрутизатора, компьютер в LAN.

2. С помощью браузера подключиться по адресу  192.168.8.254 (предварительно необходимо прописать на сетевой карте своего компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.8.2 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза указать 192.168.8.254)

Имя пользователя – admin, пароля нет

Нажать кнопку Login

Так выглядит главное меню маршрутизатора:

3. В окне слева выбрать Internet Setup.

3.1. Если порт LAN будет использоваться для  Интернета выбрать опцию PPPoE Dual Access. В появившемся окне PPPoE Dual Access ввести абонентские логин и пароль с карточки с реквизитами,  выбрать динамическую маршрутизацию Dynamic IP.

В окне VLAN поставить галочку  Enable VLAN Tagging,

в строке LAN Traffic VLAN ID =0 для Интернета

в строке Voice  – для VoIP VLAN ID=2601-2699 (1 VLAN  на кольцо).

Нажать кнопку Apply

3.2. Если порт LAN будет использоваться для TV, выбрать опцию DHCP.

В окне VLAN поставить галочку  Enable VLAN Tagging,

в строке LAN Traffic VLAN ID =1601-1699 для IPTV(1 VLAN  на кольцо).

в строке Voice  – для VoIP VLAN ID=2601-2699 (1 VLAN  на кольцо).

4. Для настройки IP-телефонии в окне слева выбрать VoIP Setup.

В верхнем окне поставить галочку на  Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch:

В окне  PHONE 1 – FXS прописать  абонентский номер телефона и пароль для телефонии.

Указать Proxy Server IP / Domain 10.0.0.254:

5. Перейти к закладке ADVANCED:

6. Выбрать в окне слева AdvancedVoIP CODEC. Выбрать

Preferred Codec Type – G.711 a-law 64kbps

Нажать кнопку Apply.

7. Выбрать в окне слева Advanced VoIP  DIGIT MAP

Убрать √ для   Enable Pound Key ' # ' Function (Необходимо для работы некоторых ДВО).

Нажать кнопку Apply.

8.  Выбрать в окне слева Advanced VoIP FAX

Выбрать Т.38 FAX. Нажать кнопку Apply

9. В закладке Maintenance можно дать ping, например,  до ближайшего коммутатора. В окне  слева выбрать Diagnostics,  указать адрес и нажать кнопку test.

10. В закладке Status можно посмотреть состояние соединеия по телефонии и по Интернету.

Динамический адрес 79.126.71.14 присвоен для Интернета, 10.73.0.1 для телефонии.