1. Шнур Интернета от ШАНа включаем в порт WAN маршрутизатора, а шнур от ноутбука в любой из портов 2-4

2. Набираем в строке браузера адрес 192.168.8.254 (при этом этот адрес должен быть прописан в качестве шлюза на сетевой карте). Пароль вводить не надо, просто нажимаем кнопку Login:

Так выглядит главное меню маршрутизатора:

3. Для настройки Интернета выбираем вкладку Internet Setup и выбираем опцию PPPoE Dual Access, затем вводим абонентские логин и пароль с карточки с реквизитами, затем выбираем динамическую маршрутизацию Dynamic IP:

В подменю VLAN должна стоять метка Enable VLAN Tagging, а в строке LAN 2-4 Traffic VLAN ID =0, в строке WAN – VLAN ID=190 (для VoIP).

4. Подтверждаем внесённые изменения, нажав Apply, затем Save & Restart и в появившемся окне нажимаем кнопку Reboot, после чего маршрутизатор перезагрузится, сохранив все изменения:

5. Для настройки IP-телефонии после перезагрузки маршрутизатора из главного меню выбираем вкладку VoIP Setup, здесь должна стоять метка Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch:

Во вкладке PHONE 1 – FXS прописываем абонентский номер телефона и пароль для телефонии (данные уточнить у Ухановой Ольги). Это должно выглядеть примерно так:

Ставим Proxy Server IP / Domain 10.0.0.254:

6. Открываем вкладку ADVANCED:

7. Выбираем вкладку слева Advanced Network и затем Static Route. Здесь прописываем маршрут 10.0.0.0 – 255.255.255.0 – 10.32.0.1 – WAN (Для абонентов из Ленинского района), 10.0.0.0 – 255.255.255.0 – 10.96.0.1 – WAN (Для абонентов из Заводского района). Затем сохраняем изменения (Apple) и перезагружаем маршрутизатор (Save & Restart).

Следующие п.п. 8-10 обычно прописаны при преднастройке маршрутизатора.

8. Выбираем вкладку слева Advanced VoIP  и затем CODEC. Выбираем

Preferred Codec Type – G.711 a-law 64kbps

Затем сохраняем изменения (Apple)

9. Выбираем вкладку слева Advanced VoIP  и затем DIGIT MAP

Убираем √ для   Enable Pound Key ' # ' Function

Затем сохраняем изменения (Apple)

10. Выбираем вкладку слева Advanced VoIP  и затем FAX

Выбираем Т.38 FAX. Затем сохраняем изменения (Apple) и перезагружаем маршрутизатор (Save & Restart).