Настройка маршрутизатора  INNBOX E39 Искрател.

1. Подключить кабель от ШАНа в порт WAN маршрутизатора, компьютер в Ethernet-порт 3.

2. С помощью браузера подключиться по адресу  192.168.1.1(предварительно необходимо прописать на сетевой карте своего компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза указать 192.168.1.1)

ввести имя пользователя и пароль:

Имя пользователя – admin, пароль - admin

3. В окне слева выбрать Configuration  Quick setup  Configure VLANs, указать VLAN=190 - для телефонии, VLAN=1 – для Интернета, VLAN=x для IPTV. X=1601-1699 (1 VLAN  на кольцо)

Нажать кнопку Confirm Changes

4. В окне слева выбрать Voice

4.1 В закладке System Settings

Выставить:

VoIP Functionality – Enable(SIP)

IP interface Name – iplan ! (обязательно, иначе нельзя назначить номер абонента)

Region – CIS

Нажать кнопку Apply

4.2 В закладке SIP

Proxi – 10.0.0.254

Нажать кнопку Apply

4.3 В закладке End Points нажать на карандаш в столбце Edit.

Задать абонентский логин для телефонии из абонентской карточки  (End Point Name = Login Name = Display Name, например sip8452372515, при этом номер абонента 372515) и пароль, admin state выставить  inservice. Нажать кнопку Apply.

4.4 Вернуться к закладке System Settings  и выставить IP interface Name – ipvoip

Нажать кнопку Apply.

Нажать кнопку Apply.

5. В окне слева выбрать Port Configuration

Нажать кнопку Change и выбрать для настройки порта под Интернет строку Internet (bridged),  для настройки порта для TV – Video Set Top Box, далее Next  Confirm Change.

Для выхода в  Интернет на абонентском компьютере нужно создать соединение как для ADSL с указанием абонентского логина и пароля.

6. После настройки всех параметров в окне слева выбрать System  Reset&Restart , нажать кнопку Commit, затем Restart.

7. Если поставить галочку в строке Reset to factory default settings и затем нажать Restart, то маршрутизатор вернется к первоначальным настройкам.