Настройка Маршрутизатора D-link DIR-300

1. Подключить кабель от ШАНа в порт Internet маршрутизатора, компьютер в Ethernet-порт 1-3.

2. С помощью браузера подключиться по адресу  192.168.0.1(предварительно необходимо прописать на сетевой карте своего компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.0.2 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза указать 192.168.0.1)

ввести имя пользователя и пароль:

Имя пользователя – admin, пароль - admin

необходимо поменять пароль.

3. Зайти в Advanced, далее на строку LAN

Удалить порт 3 и 4, сохранить.

Нажать кнопку ADD

Настроить на 4 порт TV

Настроить на 3 порт телефонию.

4. Настроить Internet,

зайти в Interfaces,  нажать ADD

Сохранить настройки для Интернета.

Сохранить все настройки, нажав кнопку Save в правом, верхнем углу.