Настройка маршрутизатора  D-Link DVG-N5402S

1. Подключить кабель от ШАНа в порт WAN маршрутизатора, компьютер в LAN.

2. С помощью браузера подключиться по адресу  192.168.8.254 (предварительно необходимо прописать на сетевой карте своего компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.8.2 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза указать 192.168.8.254).

Имя пользователя – admin, пароля нет

Нажать кнопку Login

3. В закладке internet setup поставить галочку Enable VLAN Tagging.

Для настройки Интернета в WAN1 выбрать PPPoE, для настройки телефонии  в строке WAN2 поставить галочку и указать vlan для телефонии.

Указать для Интернета логин и пароль.

В окне VOIP указать WAN2

4. В закладке VOIP Setup

поставить галочку на  Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch:

В окне  PHONE 1 – FXS прописать  абонентский номер телефона и пароль для телефонии.

Указать Proxy Server IP / Domain 10.0.0.254:

5. В окне LAN Setup снять галочку Enable DHCP Server

Если нужно подключить TV BOX, на соответствующих портах выставить Bridge и указать VLAN для TV

6. Если необходимо подключить компьютер  по WiFi в закладке wireless Setup  сделать аналогичные настройки.

7. Для работы телефона в закладке Advanced ->VoIP ->Codec выставить приоритет 1 для кодака G.711 a-law, у других кодеков приоритет должен быть отличным от 1.